Profil d'éclairage conique en aluminium extrudé, arrondi vers le haut, avec dimensions 200x60mm. Le profil a une épaisseur de cloison de 2 mm, un poids de 2872 grammes/mètre et est livrable en longueurs jusqu’à 6 mètres en une seule pièce. Le profil est caractérisé par une face supérieure large et plate, qui devient une face inférieure plus étroite au moyen de deux découpes demi-circulaires.

Le profil d’éclairage peut être équipé de modules LED en 2700, 3000, 4000 Kelvin ou Tunable White de 2700 à 6500 Kelvin, qui sont conformes à Zhaga (livre 7).

Le profil est conçu pour montage au plafond ou montage suspendu à l'aide de câbles de montage ou de tiges.

Le profil comporte un certain nombre de nervures et de rainures qui contribuent à la rigidité et facilite un montage simple du module LED. Les modules LED sont appliqués directement sur le profil à l’aide de rivets synthétiques. Les modules LED sont équipés d'origine de drivers électroniques qui sont fixés du côté des modules LED dans le profil. Ces drivers sont également disponibles en une version dimmable DALI/TD.

La partie inférieure agit comme source de lumière et peut être pourvue d’un diffuseur LED en PMMA satiné ou d’une plaque de couverture aveugle en aluminium. En cas d’éclairage indirect la source de lumière est également couverte par un diffuseur LED en PMMA satiné.

Chaque profil peut en option être équipé de modules de secours (DALI) auto-testés avec une permanence de 1 ou 3 heures.

Le profil peut être équipé de spots encastrés orientables et inclinables de 9W (20° ou 42°) en 2700, 3000 ou 4000 Kelvin, de capteurs de mouvements et / ou de lumière du jour et de boutons-poussoirs (on/off et dimming). Le profil est pourvu d’embouts sans vis visibles aux extrémités.

Le système est entièrement pré-monté, pré-câblé et livré sur le chantier avec un plan de montage.

Les profils sont livrés en standard en aluminium anodisé ou sur demande en toute couleur RAL au choix et selon le procédé de laquage en polyestère poudré.

Normes et spécifications.

Dimensions: 200 x 60mm x longueur sur mesure

Flux lumineux brut (direct) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (indirect–LO) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) ou 2500 (TW 2700K-6500K) lumen/mètre

Flux lumineux brut (indirect-HO) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) ou 5360 (TW 2700K-6500K) lumen/mètre

Puissance du luminaire (direct) : 29,6W/mètre

Puissance du luminaire (indirect-LO) : 14,1W/mètre – 25,6W/mètre (TW 2700K-6500K)

Puissance du luminaire (indirect-HO) : 28,3W/mètre – 51,0W/mètre (TW 2700K-6500K)

CIE flux code (direct) : 49 80 96 99 65

CIE flux code (indirect) : 00 00 00 00 70

Durée de vie module LED (29,6W) : L80/B10 >60000 heures

Durée de vie module LED (14,1W et 28,3W) : L80/B10 >72000 heures

Durée de vie module LED Tunable White : L80/B10 >50000 heures

CRI : 80 (2700K, 3000K et 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Tolérance de couleur : MacAdam 3

Classe: I

Degré de protection: IP 20

Certifications: ISO 9001 - ENEC - CE