Trechtervormig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium met afgeronde bovenzijde, met afmetingen 200x60mm. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm en een gewicht van 2872 gram/meter en leverbaar in lengtes tot 6 meter in één stuk. Het profiel wordt gekenmerkt door een brede, platte bovenkant die middels twee halfronde uitsnijdingen in een smallere onderzijde uitloopt.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 2700, 3000, 4000 Kelvin of Tunable White 2700-6500 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor directe plafondmontage of gependeld d.m.v. staaldraden of tiges.

Het profiel vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de modules op een eenvoudige wijze te monteren. De LED boards worden direct gemonteerd op het profiel met behulp van kunststof druknagels. De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die zijdelings van de LED boards in het profiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde doet dienst als lichtuittredende opening en kan worden afgedekt door een door een led diffusor uit gesatineerd PMMA of een blinde afdekplaat uit aluminium. Bij indirecte verlichting wordt de lichtopening eveneens afgeschermd door een led diffusor uit gesatineerd PMMA.

Ieder profiel kan optioneel worden uitgerust met zelftestende (DALI) noodmodules met een permanentie van 1 of 3 uur.

Het profiel kan worden voorzien van draai- en kantelbare inbouwspots 9W (20° of 42°) in 2700, 3000 of 4000 Kelvin, beweging- en/of daglichtsensoren en drukschakelaars (aan/uit en dimming). Het profiel wordt op de uiteindes voorzien van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procedé.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 60mm x maatwerklengte

Bruto lichtstroom (direct) : 4600 (3000K), 4810 (4000K) lumen/meter

Bruto lichtstroom (indirect–LO) : 2215 (2700K), 2285 (3000K), 2395 (4000K) of 2500 (TW 2700K-6500K)lumen/meter

Bruto lichtstroom (indirect-HO) : 4430 (2700K), 4570 (3000K), 4785 (4000K) of 5360 (TW 2700K-6500K)lumen/meter

Armatuur vermogen (direct) : 29,6W/meter

Armatuur vermogen (indirect-LO) : 14,1W/meter – 23,6W/meter (TW 2700K-6500K)

Armatuur vermogen (indirect-HO) : 28,3W/meter – 48,3W/meter (TW 2700K-6500K)

CIE Fluxcode (direct) : 49 80 96 99 65

CIE Fluxcode (indirect) : 00 00 00 00 70

Levensduur LED module (29,6W) : L80/B10 >60000 uren

Levensduur LED module (14,1W en 28,3W) : L80/B10 >72000 uren

Levensduur LED module Tunable White : L80/B10 >50000 uren

CRI : 80 (2700K, 3000K en 4000K) – 90 (TW 2700K-6500K)

Kleurtolerantie : MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE